|  | Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарлары мен көрсетілетін қызметтерін жеткізушіні таңдау жөніндегі үлгілік конкурстық құжаттамаға 3-қосымша |
| --- | --- |

Баланың құқықтарын қорғау жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын ұйымдардың тауарларын жеткізушіні таңдау жөніндегі конкурстық құжаттамаға техникалық тапсырма

- Микроавтобус 16 адамға арналған

- 16 + 1 орындықтар

- Жалпы өлшемдер, мм: 6415 ұзындығы/2068 ені (2268 айналар арқылы)/2753 биіктігі

- Жалпы салмақ, кг: 4200

- Жабдықталған автомобильдің массасы, кг: 3010

- 6. Жерді тазарту (толық салмақта), мм: 170

- Минималды айналу радиусы, м: 6,6

- Тұрақты жылдамдықпен жүру кезінде отын шығынын бақылау, л/100км: 60км/ч,/80км/ч: 9,8/12,1

- Максималды жылдамдық: 110км/ч

- Қозғалтқыш: 2,7

- Цилиндрлер саны және олардың орналасуы: 4, рядное

- Цилиндрлердің жұмыс көлемі л: 2690

- Максималды қуат, кВт при об/мин: 76,7 (104,3) 4000 об/мин

- Жанармай: Бензин-газ

- Беріліс қорабы: механикалық, 5 сатылы

- Шиналар: R 185/75R 16C

- Алдыңғы аспалы: тәуелсіз, роликке қарсы, артқы: тәуелді, роликке қарсы

- Рульдік беріліс: ГУР

- Тежегіштер: алдыңғы диск, артқы - барабан ABS

- Аккумулятор батарея 75VL/85VL

- б/бак, л: 80 (пластик)

- газ бөтелкесінің сыйымдылығы, л: 87

Күні
                              М.А. Данилова  директоры _____________      М.О.